МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Телекоммуникационные системы и технологии»

Мониторинг сетевого трафика на хосте и работа с утилитами диагностики и мониторинга сетевых соединений в Linux

Выполнили студенты группы М33081

Аль Даббагх Харит Хуссейн

Мазумдер Шоувик

Миах Такбир

Проверила

Шараева Кристина Витальевна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2022

Содержание

Артефакты	2

Вопросы и задания	15

# Артефакты

- Тексты команд и консольный вывод из Части 1. п. 8

- Тексты команд, консольный вывод и полученный файл из Части 2. п. 2,7

- Графики, тексты фильтров и ответы на вопросы из Части 3. п. 2-5.

- Тексты команд и консольный вывод из Части 4, п.2.

- Тексты команд и консольный вывод из Части 5, п.2.

- Тексты команд и консольный вывод из Части 6, п.4.

- Тексты команд и консольный вывод (или его часть) из Части 7, п.2-4, 8,9.

# Вопросы и задания

- По какому протоколу работает утилита mtr? Как вы это определили?

mtr работает с ICMP, ICMP - это вспомогательный протокол, который используется в основном для диагностики сети.

- Опишите значения столбцов статистики, выводимой утилитой mtr.

Loss% = процент пакетов, на которые не был получен ответ ICMP.

Snt = Количество пакетов, отправленных в каждый хоп.

Last = Время обхода последнего зонда traceroute, в миллисекундах.

Avg = Среднее время обхода всех зондов traceroute, в миллисекундах.

Best = Наименьшее время обхода всех зондов traceroute, в миллисекундах.

Wrst = Наибольшее время прохождения в обе стороны среди всех зондов traceroute, в миллисекундах.

StDev = Стандартное отклонение результатов зондирования до каждого хопа.

- Какие типы кадров Ethernet бывают, в чем их отличия?

Классический Ethernet - в природе в настоящее время не встречается

Ethernet II - он же Arpa, в нём есть поле EtherType - определяющее тип вложения

Ethernet 802.3 - от Novell, он же RAW. В нём поле другое - Length - длинна вложения. Заточенный он только под IPX.

Ethernet 802.2 - он же LLC. Имеет поле Length и LLC - позволяя внутри кадра держать несколько независимых потоков данных

Ethernet SNAP - к тому что выше добавляется поле SNAP - позволяя ещё боле гибко разруливать потоки данных внутри кадра. Часто встречается в сложных сетях, в которых есть ether channel или прочие кастомные протоколы.

- Какой тип кадров Ethernet используется в анализируемой сети?  Почему именно он?

Ethernet II - он же Arpa, в нём есть поле EtherType - определяющее тип вложения

- Как можно определить тип используемого коммутационного оборудования, используя сетевую статистику? Какой тип коммутационного оборудования использовался в сети?

Судя по физическому адресу устройства (Включен в отслеживаемый кадр), первая половина его называется OUI (Organizational Unique Identifier), и они распространяются производителям организацией IEEE.

- На какие адреса сетевого уровня осуществляются широковещательные рассылки?

Для уровня-2: Адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff является широковещательным адресом.

Для уровня-3: Это последний адрес подсети. Например, для сети 192.168.1.0/24 широковещательный адрес 192.168.1.255

- На какой канальный адрес осуществляются широковещательные рассылки?

Адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff является широковещательным адресом для канального уровня.

- Для чего применяются перехваченные широковещательные рассылки в Части 3 п.  3-e?

Большинство перехваченных передач предназначались для обнаружения устройств. В нашем случае MNDP (Mikrotik Network Discovery Protocol) использовался winbox для обнаружения сетевых устройств (Проверено специально).

- В Части 4 при разном использовании утилиты traceroute вы получили разные данные. Почему?

Поскольку большинство этих узлов находятся за фаерволами, защищающими от ненужного трафика и обеспечивающими безопасность, поэтому отображаются звезды. Лучшие результаты были получены при использовании ICMP вместо UDP или TCP, поскольку он предназначен для диагностики сети и разрешен большинством фаерволов.

- Какая из утилит из Части 5 вам больше понравилась? Почему?

По нашему мнению, bmon был лучшим, поскольку он отображает информацию в более организованном виде, в остальном все они служат одной цели.

- Как изменяется загрузка интерфейса в Части 5. п. 3? Почему?

Скорость не превышает 11,2 MiB, так как это максимальная скорость для данного интерфейса (100mbps).

- На каком уровне модели OSI работает vnstat?

vnstat не является обычным монитором трафика, он использует статистику, предоставляемую кернелом в качестве источника информации, поэтому если мы действительно должны поместить его в модель OSI, то он будет находиться на уровне приложений (уровень 7).

- Как с помощью утилиты ip просмотреть arp-кэш и как его очистить. В каких случаях может понадобиться последняя операция?

- Напишите команду tcpdump, выводящую все пакеты с хоста 192.168.0.254 и содержащего udp или идущего на tcp порт 80.

Просто заменить 192.168.88.253 на 192.168.0.254 (скриншот для собственного тестирования)